全自动生物组织脱水机

一、 技术要求：

1.1  环境温度:   5～40℃，

1.2  相对湿度:   ＜80％

1.3  工作电压:   220～240V，50～60Hz，

二、技术参数：

  - 标本上载量≥110个；

  - 液缸数量≥12只；

  - 每个试剂缸体积≥2000ML；

  - *蜡缸温度45-99°C, 自动提示蜡缸内石蜡溶化状态；

  - 外停电连续工作时间≥16小时 ；

  - 每缸试剂时间设置从0到99小时59分钟；

  - 可以储存≥2个程序，每个程序含12个步骤；

  - 每10分钟上下提升篮子进行搅拌；

  - 有≥1分钟的排液时间，减少携带污染；

  - 可延迟启动，最长时间≥9天；

2.11   过热保护,自动切断电源。

三、配置要求

主机             1台

吊篮	           2个

四、商务要求

4.1  原装合格产品。

4.2  列出全套设备包括维修配件及易耗品价格。

4.3  交货时间为合同签订后3个月内；在货物到达后，在7天内派工程技术人员到达现场进行安装，调试及培训至验收合格；必要时可以提供多次培训。

4.4  提供中文操作说明书1套（成交后提供）。

4.5  验收合格后设备整机免费保修3年，质保期内卖方必须免费提供至少每年2次的上门维修保养服务；

4.6  终身维修,保障零配件10年以上供应期；对保修期外的维修必须做到先维修后付款，只收取零配件费用，免收人工费。

4.7  质保期内开机正常使用率 ≥ 95 %，否则按相应天数2倍顺延保修期。

4.8  设立完整售后服务体系，在省内有售后服务机构，保证售后服务的及时性。出现故障2小时内维修响应，24小时内到达现场进行排除故障或提供应急措施，如在3天内无法修复提供与该设备相同的备用机。

4.9  付款方式：合同签订后所有合同下所有设备安装完毕，并经验收合格后支付合同总价的90%，剩余10%作为质保金在验收合格后满3年无质量问题情况下，一次性无息付清给乙方。